運送業の届出が必要な毒物・劇物 及び 車両に備える保護具

（令別表第二、毒物及び劇物取締法施行規則第13条の6関係）

| １ | 黄 燐 | 保護手袋 保護長ぐつ 保 護 衣 酸性ガス用防毒マスク |
| --- | --- | --- |
| ２ | 弗化水素及びこれを含有する製剤 |  |
| ３ | 塩化水素及びこれを含有する製剤（塩化水素10％以下を含有するものを除く。）で液体状のもの |  |
| ４ | クロルスルホン酸 |  |
| ５ | 硅弗化（けいふっか）水素酸 |  |
| ６ | ジメチル硫酸 |  |
| ７ | 硝酸及びこれを含有する製剤（硝酸10％以下を含有するものを除く。）で液体状のもの |  |
| ８ | 発煙硫酸 |  |
| ９ | 四アルキル鉛を含有する製剤 | 保護手袋（白色のものに限る。） 保護長ぐつ（ 〃 ） 保護衣（ 〃 ） 有機ガス用防毒マスク |
| 10 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの | 保護手袋 保護長ぐつ 保 護 衣 青酸用防毒マスク |
| 11 | アクリルニトリル | 保護手袋 保護長ぐつ 保 護 衣 有機ガス用防毒マスク |
| 12 | アクロレイン |  |
| 13 | クロルピクリン |  |
| 14 | クロルメチル |  |
| 15 | ニトロベンゼン |  |
| 16 | ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤 （ホルムアルデヒド１％以下を含有するものを除く。）で液体状のもの |  |

| 17 | アンモニア及びこれを含有する製剤（アンモニア10％以下を含有するものを除く。）で液体状のもの | 保護手袋 保護長ぐつ 保 護 衣 アンモニア用防毒マスク |
| --- | --- | --- |
| 18 | 塩 素 | 保護手袋 保護長ぐつ 保 護 衣 普通ガス用防毒マスク |
| 19 | 臭 素 |  |
| 20 | 過酸化水素及びこれを含有する製剤（過酸化水素６％以下を含有するものを除く。） | 保護手袋 保護長ぐつ 保 護 衣 保護眼鏡 |
| 21 | 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤（水酸化カリウム５％以下を含有するものを除く。）で液体状のもの |  |
| 22 | 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤（水酸化ナトリウム５％以下を含有するものを除く。）で液体状のもの |  |
| 23 | 硫酸及びこれを含有する製剤（硫酸10％以下を含有するものを除く。）で液体状のもの |  |
| 備 考 １ この表に掲げる防毒マスクは、空気呼吸器又は酸素呼吸器で代替させることができる。 ２ 防毒マスクは、隔離式全面形のものに、空気呼吸器又は酸素呼吸器は、全面形のものに限る。 ３ 保護眼鏡は、プラスチック製一眼型のものに限る。 ４ 保護手袋、保護長ぐつ及び保護衣は、対象とする毒物又は劇物に対して不浸透性のものに限る。 ５ 保護具は２人分以上備える。（令第40条の５第２項第３号） |  |  |

別　表　Ⅱ（16品目）

車両に備える保護具（通知１※）

| １ | アクリルアミドを含有する製剤で液体状のもの | 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 保護眼鏡 |
| --- | --- | --- |
| ２ | 塩素酸塩類を含有する製剤（爆発薬を除く。）で液体状のもの |  |
| ３ | 重クロム酸塩類を含有する製剤で液体状のもの |  |
| ４ | 無水クロム酸を含有する製剤で液体状のもの |  |
| ５ | アニリン | 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 保護眼鏡 有機ガス用防毒マスク |
| ６ | キシレン |  |
| ７ | クレゾール及びこれを含有する製剤（クレゾール５％以下を含有するものを除く。） |  |
| ８ | クロロホルム |  |
| ９ | 酢酸エチル |  |
| 10 | 四塩化炭素及びこれを含有する製剤 |  |
| 11 | トルエン |  |
| 12 | 二硫化炭素及びこれを含有する製剤 |  |
| 13 | フェノール及びこれを含有する製剤（フェノール５％以下を含有するものを除く。） |  |
| 14 | メタノール |  |
| 15 | メチルエチルケトン |  |
| 16 | 硼弗化（ほうふっか）水素酸 | 保護手袋、保護長ぐつ、 保護衣、保護眼鏡、 酸性ガス用防毒マスク |
| 備 考 １ この表に掲げる防毒マスクは、空気呼吸器又は酸素呼吸器で代替させることができる。 なお、「アニリン、クロロホルム、四塩化炭素及びこれを含有する製剤並びに二硫化炭素及びこれを含有する製剤」の「有機ガス用防毒マスク」及び「硼弗化水素酸」の「酸性ガス用防毒マスク」については「空気呼吸器」を備えることが可能であるならば、「空気呼吸器」を備えることが望ましい。 ２ 防毒マスクは、隔離式全面形のものに、空気呼吸器又は酸素呼吸器は、全面形のものに限る。 ３ 防毒マスクの吸収缶は、予備として有効期間内の未開封品を一人あたり２個以上備える。 ４ 保護眼鏡は、プラスチック製一眼型のものに限る。 ５ 保護手袋、保護長ぐつ及び保護衣は、対象とする毒物又は劇物に対して不浸透性のものに限る。 ６ 保護具は２人分以上備える。 |  |  |

《　問い合わせ先　》

・　東京都 保健医療局 健康安全部 薬務課 毒劇物指導担当

新宿区西新宿２－８－１　第一本庁舎３０階　　　　　　　　℡　03-5320－4513

・　東京都 健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課

新宿区百人町３－２４－１　本館１階　　　　  　　　　　　℡　03-5937－1028